Емкостное оборудование

Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими

днищами и рубашкой.

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 1 МПа (10 кгс/см2) с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).

Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа  (6 кгс/см2).

Вид  А

Схема расположения

опор- стоек

Емкостное оборудование

Основные размеры аппаратов.

| Объем, м2 |  | Площадь поверхности теплообмена, м2 | D | D1 | h | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,93 | 3,6 | 1000 | 1100 | 900 | ВЭЭ1-3-1-1,0 |
| 2 | 1,8 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1250 | ВЭЭ1-3-2-1,0 |
| 3,2 | 3 | 7,2 | 1400 | 1500 | 1600 | ВЭЭ1-3-3,2-1,0 |
| 5 | 4,4 | 10,1 | 1600 | 1700 | 1800 | ВЭЭ1-3-5-1,0 |
| 6,3 | 5,8 | 13,2 |  |  | 2500 | ВЭЭ1-3-6,3-1,0 |
| 10 | 9,3 | 17,3 | 2000 | 2200 |  | ВЭЭ1-3-10-1,0 |

Аппараты на опорах-лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | D1 | L | B | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-3-1-1,0 | 1 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 910 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 900 |
|  | 5 |  |  |  |  | 940 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-2-1,0 | 1 | 1545 |  | 1640 | 1640 | 1320 |
|  | 2 |  |  |  |  | 1290 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1280 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 1390 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-3,2-1,0 | 1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 1960 |
|  | 2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 1930 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1940 |
|  | 4 |  |  |  |  | 1910 |
|  | 5 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2150 |
|  | 6 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2080 |
| ВЭЭ1-3-5-1,0 | 2 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 2980 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2990 |
|  | 4 |  |  |  |  | 2950 |
|  | 5 |  |  |  |  | 3230 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2 |  |  |  |  | 3860 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3660 |
|  | 4 |  |  |  |  | 3620 |
|  | 5 |  |  |  |  | 4170 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-10-1,0 | 2 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 5900 |
|  | 3 |  |  |  |  | 5570 |
|  | 4 |  |  |  |  | 5500 |
|  | 5 |  |  |  |  | 6560 |
|  | 6 |  |  |  |  | 6550 |

Емкостное оборудование

Аппараты  на  опорах-стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | d1 | L | B | H | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-3-1-1,0 | 1 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1925 | 910 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 1945 | 920 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 900 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 940 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-2-1,0 | 1 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2390 | 1350 |
|  | 2 |  |  |  |  | 2375 | 1320 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2395 | 1300 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | 2410 | 1420 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-3,2-1,0 | 1 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2880 | 1990 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 2900 | 2000 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 1960 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 2180 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 2140 |
| ВЭЭ1-3-5-1,0 | 2 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3545 | 3060 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3575 | 3070 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 3030 |
|  | 5 |  |  |  |  | 3595 | 3320 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 3310 |
| ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2 |  |  |  |  | 4225 | 3940 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4275 | 3740 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 3700 |
|  | 5 |  |  |  |  | 4295 | 4250 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-3-10-1,0 | 2 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4495 | 6090 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4525 | 5760 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 5690 |
|  | 5 |  |  |  |  | 4545 | 6750 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 6740 |