# ГОСТ 12819-80 - фланцы литые стальные

Рубрика: Теория производства теплообменников

ГОСТ 12819-80 поставлен в качестве образовательного материала и в продолжении статьи все о фланцах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
НА Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2)

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 12819-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) Конструкция и размеры Cast steel flanges for Pnom from 1,6 to 20,0 MРa (from 16 to 200 kgf/cm2). Design and dimensions | ГОСТ 12819-80 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.83  
до 01.01.93

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой стальной арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).

Требования пп. 1 - 3; 5; 6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Примечание. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra £ 100 мкм.

мм

| Проход условный Dy | Py, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 (16) |  | 2,5 (25) |  | 4,0 (40) |  | 6,3 (63) |  |
|  | b | Dm | b | Dm | b | Dm | b | Dm |
| 15 | 12 | 39 | 14 | 39 | 14 | 39 | 16 | 45 |
| 20 |  | 44 |  | 44 |  | 44 | 18 | 52 |
| 25 |  | 49 |  | 49 |  | 49 | 20 | 61 |
| 32 | 14 | 56 | 16 | 62 | 16 | 62 | 22 | 68 |
| 40 |  | 64 |  | 70 |  | 70 |  | 80 |
| 50 |  | 74 | 17 | 80 | 17 | 80 | 23 | 90 |
| 65 | 15 | 100 | 19 | 106 | 19 | 106 | 25 | 114 |
| 80 | 17 | 110 |  | 116 |  | 116 | 27 | 128 |
| 100 |  | 130 | 21 | 136 | 21 | 140 | 29 | 152 |
| 125 | 19 | 161 | 25 | 169 | 25 | 169 | 33 | 181 |
| 150 | 21 | 186 | 27 | 198 | 27 | 198 | 35 | 210 |
| (175) | 23 | 215 | 29 | 223 | 31 | 231 | 39 | 239 |
| 200 |  | 240 | 31 | 252 | 35 | 256 | 41 | 268 |
| (225) |  | 269 | 33 | 281 | 37 | 285 | 43 | 301 |
| 250 | 27 | 298 |  | 306 | 39 | 314 | 45 | 326 |
| 300 |  | 348 | 36 | 360 | 42 | 368 | 50 | 384 |
| 350 | 30 | 402 | 40 | 418 | 48 | 430 | 56 | 442 |
| 400 | 32 | 456 | 44 | 472 | 54 | 488 | 62 | 500 |
| (450) | 36 | 510 | 46 | 522 | 56 | 542 | - | - |
| 500 | 40 | 564 | 48 | 580 | 58 | 592 | 66 | 610 |
| 600 | 43 | 672 | 51 | 684 |  | 696 | 71 | 720 |
| (700) | 45 | 776 | 55 | 792 | 63 | 804 | - | - |
| 800 | 47 | 880 | 59 | 896 | 71 | 920 |  |  |
| (900) | 49 | 984 | 61 | 1000 | - | - |  |  |
| 1000 | 51 | 1084 | 63 | 1104 |  |  |  |  |
| 1200 | 53 | 1288 | 67 | 1308 |  |  |  |  |
| 1400 | 55 | 1492 | 73 | 1516 |  |  |  |  |
| 1600 | 63 | 1704 | - | - |  |  |  |  |

Продолжение

мм

| Проход условный Dy | Py, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 (100) |  | 16,0 (160) |  | 20,0 (200) |  |
|  | b | Dm | b | Dm | b | Dm |
| 15 | 18 | 45 | 18 | 45 | 24 | 51 |
| 20 | 20 | 54 | 20 | 54 | 26 | 60 |
| 25 | 22 | 61 | 22 | 61 | 28 | 67 |
| 32 |  | 68 |  | 68 | 30 | 78 |
| 40 | 23 | 80 | 25 | 80 | 31 | 90 |
| 50 | 25 | 94 | 27 | 94 | 37 | 108 |
| 65 | 29 | 118 | 31 | 118 | 45 | 140 |
| 80 | 31 | 132 | 33 | 132 | 51 | 160 |
| 100 | 35 | 160 | 37 | 160 | 63 | 204 |
| 125 | 39 | 189 | 41 | 189 | 73 | 237 |
| 150 | 43 | 222 | 47 | 222 | 79 | 270 |
| (175) | 45 | 251 | 51 | 251 | 81 | 301 |
| 200 | 51 | 284 | 57 | 284 | 89 | 340 |
| (225) | 53 | 313 | 60 | 313 | 97 | 377 |
| 250 | 57 | 346 | 65 | 346 | 107 | 448 |
| 300 | 66 | 408 | 74 | 408 | - | - |
| 350 | 72 | 466 | - | - |  |  |
| 400 | 76 | 520 |  |  |  |  |

Примечание. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Ру 10,0; 16,0 и 20,0 МПа), (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

4. Предельные отклонения размеров отливок - по 9 классу точности ГОСТ 26645-85.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок - по ГОСТ 12816-80.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР.

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238.

3. Срок первой проверки - 1991 г.; периодичность проверки - 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12820-67, ГОСТ 12821-67, ГОСТ 12822-67, ГОСТ 12823-67, ГОСТ 12824-67, ГОСТ 12825-67.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 26645-85 | 4 |
| ГОСТ 12815-80 | 3 |
| ГОСТ 12816-80 | 6 |

6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2 утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 4-88, 7-92).

Ссылки по теме:

- ГОСТ 12815-80

- ГОСТ 12816-80

- ГОСТ 12817-80

- ГОСТ 12818-80

Оригинал здесь.

МеталлЭкспортПром – производство теплообменников и емкостей, продажа трубопроводной арматуры - http://www.ural-mep.ru

+7(351)270-94-54, +7(351)735-95-79

kav@ural-mep.ru

metallexportprom@mail.ru

Skype – alexiskz